1-это совокупность устройств соединенных между собой для обмена данными 
2-кольцо,шина,звезда
3-lan-локальная сеть,а wan глобальная сеть которая работает на больших расстояниях 
4- 1физический 2канальный 3сетевой 4 сеансовый 5прикладной 
5- на канальном,а роутер на сетевом 
6- канальный интернет прикладной транспортный 
7ПРИКЛАДНОЙ ПРЕДСТАВИЕЛЬНЫЙ СЕАНСОВЫЙ 
8 tcp
9 upd 
10 аппаратный адрес сетевого устройства,на канальном 2 уровне 
11 48 бит-6 байт,записывается в 16-ом виде
12 1100.101010000.00001010
13 класс В
14 приватный- диапазон .0.0-.255.255 для приватных сетей 
15 всего адресов 256-адрес сети 192.168.1.0-broadcast- 192.168.1.255-маска 255.255.255.0
16 всего адресов 4- пригодных устройств 2
17 маршрутизатор через которой комп отправляет данные в сети
18 а-корректный б-корректный в-корректный г-некорректный, д-некорректный е-некорректный 
19 OUI-A4 5E 60 -первые три NIC-12 34 56 -последние три
20 используется для отправки кадра всем устройствам в локалке
21    1)mac на канальном,а ip на сетевом 2)mac используется для передачи кадров в пределах локальной сети,a ip для маршрутизации между сетями
22 коммутатор смотрит на maс адрес кадра и определяет на какой порт его нужно отправить,для этого он использует таблицу mac адресов в котором храниться  mac address-> порт коммутатора

23 это процесс выбора пути по которому пакет должен попасть получателю. Маршрутизатор определяет через какой узел нужно отправить следующий пакет 
24  содержит информацию о том куда отправлять пакеты для разных сетей.1Cеть назначения 2маска сети 3 интерфейс 
25 а-Fa0/0 б-Fa0/1 в-Fa0/2
26 это алгоритм  который роутер использует для выбора маршрута. Роутер выбирает строку которая содержит больше всего единиц в двоичной маске 
27 статическая ставиться в ручную,а динамическая автоматически обменивается инфой.Пример-BGP
28 2 в 9 степени = 512    512-2=510 хостов  на хосты нужно составить 9 бит новая маска/23
1 маска-255.255.254.0/23
2 – 2 в седьмой =128 подсетей 
3 первый хост -172.16.0.1
 последний хост- 172.16.1.254
broadcast-172.16.1.255